2026年复旦大学电子设计竞赛

（B题）简易频谱分析仪

- 任务

设计制作一个超外差结构的简易频谱仪。频谱仪的本振信号源要求使用锁相环电路。

- 要求

基本要求
输入测试信号的频率范围80MHz~100MHz，有效值1mV（对应功率-47 dBm）；

- 本振信号源输出电压峰峰值在50~200mV范围内可调（手动或程控都可以），波形应为失真较小的正弦波，峰峰值误差小于10%；			  （15分）

- 本振信号源可以手动设置输出某一频率的单频信号，也可以输出连续扫频信号；输出频率范围90MHz~110MHz；扫频步长为100KHz，扫描时间不超过30秒。													  （15分）

- 可显示单频信号的频谱，同时测量显示信号频谱分量的频率值和对应功率(dBm)，要求频率误差不超过0.01%，功率误差不超过1dB   （20分）

提高要求

扫频步长100KHz，输入信号的频率范围80MHz~100MHz，有效值1mV-10mV。（对应功率-47 dBm 到-27dBm）；；

- 可显示单频信号的频谱，同时测量显示信号频谱分量的频率值和对应功率(dBm)，要求频率误差不超过0.01%，功率误差不超过1dB。   （20分）

- 可显示调幅波信号的频谱（调幅波载波频率在80-100MHz范围内，调制信号频率200KHz，调幅指数范围0.5），同时测量显示信号频谱中各分量的频率值、对应功率(dBm)，调幅指数，要求频率误差不超过1%，功率误差不超过1 dB ，调幅指数误差不超过20%。              （20分）

- 作品工艺、模块是否排放整齐、屏幕显示是否清晰，频谱显示扫描速度、频谱上是否有光标定位，本振信号源的幅度是否程控，扫频范围是否可以设置，是否有创新设计等。                               （10分）

- 说明

1、测评时，要求频谱显示的扫描时间小于30秒，测量显示值和实验室测评时使用的高频信号源输出功率进行比较。屏幕上显示待测信号的频谱时，要求横坐标单位为MHz，纵坐标单位为dBm，屏幕上的频谱显示点数要求大于100点。

2、本题使用的单片机、屏幕不计入成本核算

- 评分标准

|  | 项目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 比较与选择，方案描述 | 3 |
|  | 系统架构和元件选型 | 频谱仪系统框架的设计，元件的选择 | 6 |
|  | 电路与程序设计 | 各电子元件的连接，各模块电路的组合，整体程序的工作逻辑 | 6 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件，测试结果及完整性，测试结果的分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 |  | 15 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 20 |
|  | 合计 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 |  | 20 |
|  | 完成第（2）项 |  | 20 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 合计 |  | 50 |
| 总分 |  |  | 120 |